MPS03网口协议

整体为字符串形式，#为头，除了需要恢复数据的查询指令，温和设置指令成功后会回复A。

- 设置相关（设置参数后，需要发送保存命令“#SAVE”才可以生效）

- 设置采样平均次数

发送：#SET AVG 8

设置采样平均次数为8，（范围4, 8, 32, 64）

- 数据包输出格式

发送：#SET BIN 0

设置数据包输出格式为字符串。（0是字符串, 1是16进制小端）

- 设置输出间隔

发送#SET DELAY 1000

设置数据输出间隔1000ms，单位ms。（10到60000毫秒）

- 设置采集次数

发送#SET CNUM 0

设置采集次数为无限采集。（开始采集后按次数采集完自动停止，0表示一直采集不自动停止。）

- 序号头设置

发送#SET HEAD 1

设置数据头（1是开启，0是关闭）。

（编号0~ 4294967295，0~FFFFFFFF）

- 数据通道使能设置

发送#SET CHA FFFF

设置使能数据的通道。
（按位由低到高表示：α角度，β角度，马赫数，速度，x速度，y速度，z速度，传感器1，传感器2，传感器3，传感器4，传感器5，传感器6，总压，外部温度，内部温度。）

152,30.00,-30.00,0.00,0.34,-0.15,0.17,0.25,0.90,-0.82,-1.82,-0.36,-2.10,99577.36,0.02,0.00,33.44

- 设置温度传感器输出的模式

发送#SET TMODE 11

设置外部温度为热电偶，内部温度为DS18B20。

（数字前面的1是外部温度选择位，1是热电偶，0是PT100；

1是内部温度选择位（此设备都是1））

- 设置热电偶类型

发送#SET TTYPE 2

设置热电偶类型为E偶，（0-8分别代表，K,B,E,J,T,S,N,R,C）

- 设置参与计算的温度

发送#SET TCHO 1

设置参与计算的温度为外部温度。（0表示内部温度，1表示外部温度）

- 读取设置

#GET [命令]

命令与设置的命令相同。

- 开始采集

#START

数据按照设置的格式输出，每个数据间用逗号分隔

- 停止采集

#STOP

- 保存设置

#SAVE

- 校准（包括线性校准和零位校准）

#CAL[A] [B/BB] [C] [D] A是类别，1个字节，0表示压力传感器 B/BB是通道使能，压力传感器2字节 C是功能位，范围0-5，0表示清除校准数据，1-5表示采集校准数据，F零点校准。 D是校准的数据标准值。 C和D不输入是生成校准值。

（1）示例，校准1~5个传感器，采集3个校准点，分别是0，5，10：

先清除校准数据（初始化）

#CAL0 1F 0

采集第一个校准点

#CAL0 1F 1 0

采集第二个校准点

#CAL0 1F 2 5

采集第三个校准点

#CAL0 1F 3 10

生成校准数据

#CAL0 1F

保存数据

#SAVE

（2）示例，校准传感器1-5的零点

零点校准

#CAL0 1F F 0

保存数据

#SAVE

- 读取保存数据相关

#SGET0   停止读取

#SGET1   获取列表

#SGET2 0   按编号获取数据

#SGET4	清除扇区

数据解析

数据头，时间戳（年月日时分秒），α角度，β角度，马赫数，速度，x速度，y速度，z速度，传感器1，传感器2，传感器3，传感器4，传感器5，传感器6，总压，外部温度，内部温度。 0,1754302059,1.9255,-30.0000,0.0061,2.1507,-0.0626,1.0753,1.8615,-4.3342,-3.1363,-0.9853,-1.6420,-1.2969,99185.5312,-1.0717,0.0000,34.0625 1,1754302059,1.9255,-30.0000,0.0061,2.1507,-0.0626,1.0753,1.8615,-4.3342,-3.1363,-0.9853,-1.6420,-1.2969,99185.5312,-1.0717,0.0000,34.0625 2,1754302059,5.6787,-24.7117,0.0071,2.4777,-0.2227,1.0358,2.2398,-5.0073,-4.1872,-0.3449,-2.5780,-1.1820,99185.4453,-1.9091,0.0000,34.0625 3,1754302060,3.1958,-16.3849,0.0066,2.3200,-0.1241,0.6544,2.2223,-4.6297,-3.9901,-1.5929,-1.8226,-0.9850,99183.9062,-1.7326,0.0000,34.0625

- 写寄存器

#WREG[A] [B] [CC] [DD/DDDDDDDD/D] A写入类型 0是单字节16进制，1是4字节十六进制，2是float类型 B是编号，0是本机，1-6是六个传感器 CC是寄存器地址，十六进制 DD/DDDDDDDD/D是数据，根据A的类型变化.

- 读寄存器

#RREG[A] [B] [CC] A类型 0是单字节16进制，1是4字节十六进制，2是float类型 B是编号，0是本机，1-6是六个传感器 CC是寄存器地址，十六进制

- 刷新寄存器

#FLUSH

一般用不上，防止内存和寄存器的数值不一样。